- 化学品及企业标识

化学品中文名: 万能胶（多用粘结胶）

化学品英文名: All-purpose adhesive

企业名称: 广州市鱼珠化工有限公司

企业地址: 广东省广州市天河区中山大道中288号806房

邮编：510660       传真：020－82490627

联系电话：020-82490861

电子邮件地址: yuzhuhg@163.com

企业应急电话: 020-82490861（24h）；国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090（24h）

产品推荐用途及限制用途：主要用于木材、金属、塑料、皮革等的粘结；限制用于饮料、食品等

第2部分  危险性概述

紧急情况概述：

淡黄至褐色油状液体，有芳香气味。高度易燃液体和蒸气。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。

GHS危险性类别：

易燃液体  类别2

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险性说明：高度易燃液体和蒸气

防范说明

【预防措施】

1.远离热源、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

2.保持容器密闭；采取防静电措施。使用防爆电器、通风、照明。

3.戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。

4.操作后彻底清洗身体接触部位。

5.作业场所不得进食饮水或吸烟。

6.禁止排入环境。

【事故响应】

1.皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水冲洗皮肤.

2.眼睛接触: 立即用流动清水或生理盐水冲洗眼睑,严重就医.

3.吸    入: 迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道畅通.

4.食    入: 吸呼困难时经输氧和人工呼吸.就医.饮足量温水,催吐,就医.

5.收集泄露物。

6.灭火方法及灭火剂: 用灭火剂对准火苗喷射,二氧化碳.干粉泡沫,砂土, 用水灭火无效.

【安全储存】

1.在阴凉、通风良好处储存。

2.上锁保管.

【废弃处置】

本品或其容器交由有资质的危废公司处理或焚烧法处理。

物理和化学危险：高度易燃液体和蒸气。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热能 引起燃烧爆炸。与强氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

健康危害：本品具刺激性，具致敏性。制备和使用的工人，吸入或经皮肤吸收蒸气，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症（瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等）。

环境危害: 对水体和大气可造成污染。

第3部分  成分/组成信息

组分                 浓度范围                 CAS No.

(质量分数，%)

溶剂油                 20-60%                 8030-30-6

甲苯                   ≦20%                  108-88-3

乙酸甲酯               10-30%                 79-20-9

乙酸乙酯                5-15%                 141-78-6

SBS橡胶                 8-15%

松香及其改性树脂       10-20%

石油树脂                5-10%

其他助剂                5-15%

- 急救措施

急  救：

皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水冲洗皮肤.

眼睛接触: 立即用流动清水或生理盐水冲洗眼睑,严重就医.

吸    入: 迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道畅通.

食    入: 吸呼困难时输氧和人工呼吸.就医.饮足量温水,催吐,就医。

最重要的症状和健康影响：有头痛、恶心、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症

对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴呼吸保护器：

对医生的特别忠告：无

- 消防措施

灭火剂:

使用二氧化碳、干粉、抗溶泡沫,砂土灭火。

避免使用水灭火，直流水可能导致可燃性液体飞溅或浮于流淌水面，使火势扩散。

特别危险性:

易燃液体和蒸气。燃烧会产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢等有毒气体。

在火场中，容器内压增大有开裂和爆炸的危险。

灭火注意事项及防护措施：

全身穿消防防护服,防火防毒服,防护靴。正压自给式呼吸器。在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。

隔离事故现场，禁止无关人员进入。

收容和处理消防水，防止市染环境。

- 泄漏应急处理

- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

- 建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐袖手套。

- 禁止接触或跨越泄漏物。

- 作业时使用的所有设备应接地。

- 尽可能切断泄漏源。

- 消除所有点火源。

- 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

- 环境保萨措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

- 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲人下水道。

- 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道．用泡沫覆盖，抑制蒸发．用专用收集容器收集、回收或运至废物处理场所处置。

- 操作处置与储存

- 操作注意事项：

- 操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

- 操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

- 避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸气。个体防护措施参见第8部分。

- 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

- 使用防爆型的通风系统和设备。

- 灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

- 避免与氧化剂等禁配物接触〈禁配物参见第10部分〉。

- 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

- 倒空的容器可能残留有害物。

- 使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。

- 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

- 储存注意事项：

- 储存于阴凉、通风的库房。

- 库温不宜超过37℃。

- 应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储〈禁配物参见第10部分〉。

- 保持容器密封。

- 远离火种、热源。

- 库房必须安装避雷设备．

- 排风系统应设有导除静电的接地装置。

- 采用防爆型照明、通风设施。

- 禁止使用易产生火花的设备和工具。

- 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

- 接触控制/个体防护

职业接触限值：

最高容许浓度：中国（MAC）108Mg/m3 ,美国（LV），386Mg/ m3

监测方法：

工作场所空气有毒物质测定方法，GBZ/T 160.42中规定的溶剂解析－气相色谱法、热解析－气相色谱法、无泵型采样－气相色谱法。

工程控制：

作业场所应与其他作业场所分开。密闭操作，防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

加强通风，保持空气中的浓度低于职业接触限值。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置警示线、警示标识和中文警示说明。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具｛半面罩〉。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。

手防护：戴橡胶耐油手套。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜，

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

第9部分   理化特性

外观与性状：黄褐色透明液体。

闪  点(℃): 4                   燃  点(℃):12

相对密度（g/cm3）: 0.975        初沸点(℃)：>35

爆炸下限[％(V/V)]: 无资料       爆炸上限[％(V/V)]: 无资料

最小点火能(Mj): 9               最大爆炸压力(Mpa): 0.540

溶解性：溶于丙酮、甲苯等溶剂。

第10部分 稳定性和反应性

稳定性： 在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应：与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：火种、静电放电、高温等。

禁配物：氯、硝酸、过氧化氢、过氧化销、过氧化饵、三氧化铭、高锚酸、臭氧、二氟化二氧、六氟化 铀、液氧、过〈二〉硫酸、过一硫酸、乙跚娟、高氯酸盐〈如高氯酸银〉、高氯酸硝酷盐、卤间化合物等。

危险的分解产物：元资料。

第11部分  毒理学信息

急性毒性：

LD50：6080㎎/kg（大鼠经口） ；5580㎎/kg（兔经口）

LC50:6280㎎/kg,8小时（大鼠吸入）。

亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2100ppm或7.5g/m3，65次接触，无明显影响。

刺激性：人经眼380ppm，引起刺激。家兔经皮：600mg，中度刺激。

致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24800ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞10g/l。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：1.8g/m3,24小时（孕1－18天用药），致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：560mg/m3,24小时（孕6－13天用药），致胚胎毒性。

第12部分  生态学信息

生态毒性：LC100.12.8MMOI/24h(梨形四膜虫)。

生物降解性：初始浓度为20Mg/小时，1-5和10周内分别降解24%，44%和47%（在本棕壤中）：低浓度下6-14天去除率为44-100%（在污水处理厂）。

生物富聚或生物积累性：BFC：日本鳗鲡3.5 大西洋鲱4.4 金鱼4.3

非生物降解性：光解半衰期为（计算）15.5或17（实验）

第13部分   废弃处置

废弃化学晶：

尽可能回收利用．如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

庭弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第8部分

第14部分  运输信息

联合国危险货物编号（UN号） : 1133

包装类别： II

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口镀锡薄钢板桶（罐）或金属软管外瓦楞纸箱。

海洋污染物 ：否

运输注意事项：

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

夏季最好早晚运输。

运输时严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

第15部分  法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年2月16日修订）针对危险化学品的安全生产，使用，储存，运输，经营，废弃处置等方面作了相应规定。

《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013 ）对安全技术说明书编写作了相应规定。

《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）对标签编写作了相应规定。

《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体》（GB20581-2006）将其划为第2类易燃液体。

- 其他信息

本材料安全数据手册中的资料是根据我们目前的认识水平以及当前的国家法律编制的。

未获得预先书面通知，产品不得用于产品数据手册以外的其它目的。

采取必要的措施以符合适用法规的要求始终是使用者的责任。

免责声明：

本SDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产晶与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本SDS的使用者，在特殊的使用条件下必须对该SDS的适用性作出独立判断，在特殊 的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，本SDS的编写者将不负任何责任。

参考文献：

1 广东省安全管理局编（危险化学品安全管理），广州出版社。

2 李子东主编（实用胶粘剂工业手册）化学工业出版社。

修订部门：生产技术科

数据审核单位：安全生产管理委员会

修改日期：2021-3-28